建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

KDY（2021）第081号

| 项目名称： | 新建自动化物流设备生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司 |
| 编制单位： | 江苏康达检测技术股份有限公司 |

二〇二一年十一月

建  设  单  位：福玻斯（太仓）物联网科技有限公司

法 定 代 表 人：朱力

编  制  单  位：江苏康达检测技术股份有限公司

法 定 代 表 人：王伟华

报 告 编 制 人：苑明月

初          审：

复          审：

签          发：                     日 期：     年    月    日

| 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司 地 址：太仓市沙溪镇岳王临港南路525号6号楼 邮政编码：215421 电 话：13812912030 传 真：/ | 江苏康达检测技术股份有限公司 地 址：苏州工业园区长阳街259号钟园工业坊A、B栋 邮政编码：215021 电 话：0512-65733679 传 真：0512-65731555 |
| --- | --- |

表一、建设项目情况和验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司新建自动化物流设备生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | √新建 扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  | 太仓市沙溪镇岳王临港南路525号6号楼 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 电柜、悬挂链、输送机 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 电柜1500套、悬挂链28000件、输送机11100台 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 电柜1500套、悬挂链28000件、输送机11100台 |  |  |  |  |  |
| 建设项目 登记表时间 |  | 2020年6月 |  | 开工建设时间 |  | 2020年6月 |  |
| 调试时间 |  | 2020年10月 |  | 现场监测时间 |  | 2021年10月13日~2021年10月14日 |  |
| 登记表 审批部门 |  | / |  | 登记表 编制单位 |  | 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 |  | / |  | 环保设施 施工单位 |  | / |  |
| 投资总概算 |  | 5000万元 | 环保投资总概算 |  | 10万元 | 比例 | 0.2% |
| 实际总投资 |  | 5000万元 | 实际环保投资 |  | 13万元 | 比例 | 0.26% |
| 验收 监测 依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月）。 （2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年09月）。 （3）《建设项目环境保护管理条例》（第682号，2017年07月16日修订）。 （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（公告2018年第9号，生态环境部，2018年05月15日）。 （5）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号，2017年11月20日）。 （6）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文）。 （7）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年09月）。 （8）关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）。 （9）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办﹝2019﹞327号）。 （10）《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字[2019]222号）。 （11）《福玻斯（太仓）物联网科技有限公司新建自动化物流设备生产项目环境影响登记表》。 （12）福玻斯（太仓）物联网科技有限公司提供的其它有关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 监测 标准、标号、级别、限值 | 验收监测执行以下标准： （1）废气 本项目颗粒物排放参照执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB324041-2021)中的颗粒物标准。具体见表1-1。 表1-1 厂界外无组织废气颗粒物的排放限值 污染物名称; 执行标准; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(DB324041-2021)表3; 0.5; 监控点处1h平均浓度值; 在厂界外设置监控点. （2）噪声 本项目营运期东、南、西、北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。具体见表1-2。 表1-2 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类; 65; 55. （3）固体废物 本项目产生的一般工业固体废物存放于一般固废堆场，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定要求。 |

表二、工程建设内容、原辅材料消耗及设备清单、用水来源及水平衡

工程建设内容： 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司成立于2018年11月07日，注册地位于太仓市沙溪镇岳王临港南路525号平谦(太仓)现代产业园6#厂房，经营范围包括物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化物流设备的研发、制造、安装（限上门）及售后服务；机电设备（除汽车）及配件的销售、安装（限上门）及售后服务；计算机、软件及辅助设备销售；物流系统集成的软件开发；企业管理；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 本项目实际投资5000万元，其中环保投资12万元（废气治理措施投资6万元，固废治理措施投资7万元），占总投资比例为0.26%。本项目常白班工作制，每班工作8小时，年工作300天。项目的产品方案见2-1，公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 本项目产品方案表 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 年设计能力; 实际生产能力; 运行时间. 1; 组装; 电柜; 1500套; 1500套; 2400h. 悬挂链; 28000件; 28000件. 输送机; 11100台; 11100台. 表2-2 公用及辅助工程 项目组成; 名称; 实际建设. 主体工程; 生产车间; 租用平谦（太仓）现代产业园有限公司8334.99平方米厂房。. 公用工程; 给水; 市政给水. 排水; 排入太仓市岳王污水处理厂. 供电; 公司电源来自市政电网。. 绿化工程; 依托租赁方. 环保工程; 废气治理; 本项目不涉及. 废水; 本项目废水为生活污水，依托租赁方污水管网排入太仓市岳王污水处理厂. 固废处理; 一般固废仓库. 噪声治理; 优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、隔震或消声措施，如在高噪声设备周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装消声器等。确保厂界噪声达标。.

原辅材料消耗及设备清单： 现根据登记表并结合验收监测期间现场勘察，主要原辅材料及设备相关情况见表2-3、2-4。 表2-3 主要原辅材料消耗量 类别; 物料名称; 实际建设年用量; 单位. 原辅料; 缠绕膜; 500; 卷. 打包带; 300; 卷. 珍珠棉; 200; 卷. 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 实际情况. 1; 叉车; E30SL; 1辆. 2; 叉车; E16C; 2辆. 3; 单梁桥式起重机; EKKE 3.2t*24m; 4台. 用水来源及水平衡： 本项目用水主要为生活污水，后续依托租赁方污水管网排入太仓市岳王污水处理厂。生活用水量根据全80个员工折算得来，按100L/人·天计算，年生产300天，则年生活用水约2400t/a，排污系数取0.8，则年生活污水量为1920t/a；本项目水平衡见图2-1。 损耗480t/a 员工生活污水 1920t/a 自来水 2400t/a 图2-1 本项目水平衡图

表三、主要工艺流程及产污环节

工艺流程如图3-1。 零件 成品打包 组装 性能测试 图3-1 本项目工艺流程 工艺流程简述： 1、供应商提供金属部件、电器元件等零部件； 2、零部件检验合格后按要求进行组装； 3、组装成品进行性能测试检查，合格后进行成品打包。 注：本项目仅零部件组装（零件均为外购），生产过程不涉及化学品的使用，不产生废气和废水。 图3-2 本项目生产车间

表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

（1）废水 本项目生活污水与平谦（太仓）现代产业园内其他企业混合排放，故不监测不作评价。企业已取得城镇污水排入排水管网许可证（苏沙水排可字第45号）。 （2）废气 生产过程不涉及废气产生，仅在叉车（电动）运输过程中有扬尘，厂界外无组织排放。 （3）噪声 本项目噪声源主要为组装、调试过程中产生的噪声经消声、隔声、距离衰减后可以达标排放。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为一般固废（金属边角料、废包装袋）和生活垃圾。废边角料、废包装袋收集后外售给苏州阿潘再生资源有限公司，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 建设单位设置约4m2的一般固废暂存场所，以及若干垃圾桶。一般固废暂存场所满足防风、防雨、防晒等条件，基本符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。项目固体废物产生及处置情况见表4-1。 表4-1 项目固体废物产生及处置情况 序号; 固废 名称; 属性; 实际产生量（t）; 转移量（t）; 暂存量（t）; 处置方式. 1; 废边角料; 一般废物; 0.2; 0.1; 0.1; 外售给苏州阿潘再生资源有限公司. 2; 废包装袋; 0.1; 0.04; 0.06. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 委托沙溪镇环卫所定期清运. 图4-1 企业一般固废仓库.

表五、变动影响分析专章

（1）建设项目变动内容： 本项目不涉及。 （2）建设项目变动结论 本项目不涉及。 （3）建设项目非重大变动结论： 本项目不涉及。

表六、验收监测质量保证及质量控制

（1）废气监测过程中的质量保证和质量控制 ## 废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。 （2）噪声监测过程中的质量保证和质量控制 为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源（94.0dB）进行校准，测量前后仪器的示值误差不大于0.5dB。声级计校准结果见表6-1。 表6-1 声级计校准结果 监测项目; 核准时间; 声校准器编号; 监测前校准值dB（A）; 监测后校准值dB（A）. 厂界噪声; 2021-10-13; 昼间; X-014-12; 93.8; 93.8. 2021-10-14; 昼间; X-014-12; 93.8; 93.8.

表七、验收监测内容及分析方法

| 验收监测内容 | 本项目验收监测内容见表7-1。 表7-1 验收监测内容表 类别; 监测点位; 监测编号; 监测项目; 监测频次. 厂界外 无组织废气; 上风向1个监测点， 下风向3个监测点; G1~G4; 颗粒物; 2天，3次/天. 噪声; 厂界四周 各1个点; N1~N4; 等效声级; 2个周期，昼间1次/周期. 注：本项目噪声监测点位见附图5。 |
| --- | --- |
| 验收监测方法 | 验收监测期间，污染因子监测分析方法见表7-2。 表7-2 监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法; 检出限. 无组织废气; 采样; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）; /. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 （GB/T 15432-1995）; 0.001mg/m³. 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; /. |

表八、工况及污染物年排放总量控制指标

| 验收监测期间工况结果 | 2021年10月13日～14日，江苏康达检测技术股份有限公司对福玻斯（太仓）物联网科技有限公司新建自动化物流设备生产项目进行验收监测。验收监测期间，本项目正常生产，各项环保治理设施均处于运行状态。验收期间产品产量见表8-1。 表8-1 验收监测期间产品产量 产品名称; 年生产能力 （个/年）; 年生产时间（天）; 设计日生产能力（个/天）; 监测日期; 验收监测期间生产能力（个/天）; 负荷（%）. 电柜; 1500; 300; 5; 2021-10-13; 5; 100. 2021-10-14; 5; 100. 悬挂链; 28000; 300; 94; 2021-10-13; 90; 95.7. 2021-10-14; 90; 95.7. 输送机; 11100; 300; 37; 2021-10-13; 40; 108. 2021-10-14; 40; 108. |
| --- | --- |
| 年排放总量控制目标 | 本项目不涉及总量考核。 |

表九、验收监测结果及评价

（1）无组织废气监测结果及评价 表9-1 无组织排放废气监测结果统计表 监测因子; 监测日期; 监测频次; 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 浓度限值; 评价结果. 颗粒物（mg/m3）; 2021-10-13; 厂周界外东侧1#; 0.033; 0.083; 0.067; 0.267; 0.5; 达标. 厂周界外西侧偏南2#; 0.217; 0.183; 0.233. 厂周界外西侧3#; 0.267; 0.250; 0.217. 厂周界外西侧偏北4#; 0.217; 0.200; 0.250. 颗粒物（mg/m3）; 2021-10-14; 厂周界外东侧1#; 0.083; 0.100; 0.050; 0.367; 0.5; 达标. 厂周界外西侧偏南2#; 0.183; 0.317; 0.333. 厂周界外西侧3#; 0.283; 0.367; 0.233. 厂周界外西侧偏北4#; 0.200; 0.250; 0.183. 注：本项目无组织废气监测点位见附图5。 2）噪声监测结果及评价 表9-2 噪声监测结果统计表 （单位：dB（A）） 测点序号; 测点位置; 监测日期和监测结果. 2021年10月13日; 2021年10月14日. 昼间; 昼间. N1; 厂东界外1米; 58.0; 54.6. N2; 厂南界外1米; 56.5; 53.5. N3; 厂西界外1米; 57.1; 52.5. N4; 厂北界外1米; 55.2; 54.3. 3类; 65; 65. 评价结果; 达标; 达标. 监测期间气象条件; 2021年10月13日，昼间（14:05~14:21）：阴，风速2.1m/s； 2021年10月14日，昼间（14:05~14:21）：阴，风速2.4m/s。. 注：本项目噪声监测点位见附图5。

表十、环境管理检查

环境管理检查： 表10-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况; 本项目为登记表项目，已在相关网站上备案。. 2; 环境保护审批手续及环境保护档案资料; 建设项目环境影响报登记表等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐全。. 3; 环保组织机构及规章管理制度; 专人负责公司环保管理。. 4; 环境保护措施落实情况及实施效果; 生活污水依托租赁方污水管网排入太仓市岳王污水处理厂、隔声降噪、一般固废堆放场所等环境保护措施均已落实到位。. 5; 环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备; 环境保护监测委托有资质单位进行监测。. 6; 排污口规范化情况检查; 一般固废堆放场所已设置环保标志牌。. 7; 固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况; 见表4-1。. 8; 是否曾有扰民、因污染被举报、被环保或相关部门处罚情况; 无。. 9; 排污许可证申领情况。; 2021年9月15日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320585MA1XEJ9A6G001W。.

表十一、验收监测结论及建议

（1）项目概况和环保执行情况 福玻斯（太仓）物联网科技有限公司成立于2018年11月07日，注册地位于太仓市沙溪镇岳王临港南路525号平谦(太仓)现代产业园6#厂房，经营范围包括物联网技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；自动化物流设备的研发、制造、安装（限上门）及售后服务；机电设备（除汽车）及配件的销售、安装（限上门）及售后服务；计算机、软件及辅助设备销售；物流系统集成的软件开发；企业管理；信息系统集成和物联网技术服务；信息技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 验收规模为年产电柜1500套、悬挂链28000件、输送机11100台。 本项目实际投资5000万元，其中环保投资10万元，占总投资比例为0.2%。本项目常白班工作制，每班工作8小时，年工作300天，年工作时数2400小时。 厂区500m范围内均为工业企业，无敏感点。 表11-1 项目建设情况表 序号; 项目; 基本情况. 1; 登记表; 2020年06月在官网上填报《福玻斯（太仓）物联网科技有限公司新建自动化物流设备生产项目环境影响登记表》. 2; 设计建设规模; 年产电柜1500套、悬挂链28000件、输送机11100台. 3; 本次验收规模; 年产电柜1500套、悬挂链28000件、输送机11100台. 4; 项目破土动工及竣工时间; 2020年6月开工建设，2020年10月项目竣工. 5; 项目调试时间; 2020年10月. 6; 工程实际建设情况; 项目主体工程及环保治理设施已投入运行. （2）验收监测结果 2021年10月13日～14日验收监测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下： - 废气监测结果 本项目边界无组织废气监控点颗粒物浓度小时均值最大值符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB324041-2021)中表3标准。 ②噪声监测结果 本项目昼间厂界环境噪声测点值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。 （3）固废处理处置情况 本项目产生的固废主要为一般固废（金属边角料、废包装袋）和生活垃圾。废边角料、废包装袋收集后外售给苏州阿潘再生资源有限公司，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 建设单位设置约4m2的一般固废暂存场所，以及若干垃圾桶。一般固废暂存场所满足防风、防雨、防晒等条件，基本符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求。 （4）建议和要求 1、进一步完善固废堆放区，由专人负责，持续做好各类固体废物的分类收集、处置和综合利用； 2、加强对污水处理设施的运行和管理； 3、本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测， 确保环保相关法律法规要求。 注 释 附图1——项目地理位置图 附图2——项目周边概况图 附图3——项目平面布置图 附图4——雨污管网图 附图5——验收监测点位示意图 附件1——建设项目环境影响登记表 附件2——企业营业执照 附件3——厂房租赁合同 附件4——生活垃圾处置协议 附件5——一般固废处置协议 附件6——排水管网许可证 附件7——排污许可证回执 附件8——本项目工况证明 附件9——验收监测单位资质 附件10——验收监测报告 附件11——专家意见

附图1——项目地理位置图

北

项目地

附图2——项目周边概况图

项目地

北

附图3——项目平面布置图

附图4——雨污管网图

北

附图5——验收监测点位示意图（监测日期：2021年10月13日~14日）

附件1——建设项目环境影响登记表

附件2——企业营业执照

附件3——厂房租赁合同

附件4——生活垃圾处置协议

附件5——一般固废处置协议

附件6——排水管网许可证

附件7——排污许可证回执

附件8——本项目工况证明

附件9——验收监测单位资质

附件10——验收检测报告（KDHJ2111005-2）

附件11——专家意见